Łódź, dnia 21.03.2016r.

Jednostki Lasów Państwowych

OFERTA

### NA   MODUŁ   GAŚNICZY

oraz

NA  WYKONANIE  ZABUDOWY  SKRZYNI  ŁADUNKOWEJ

I BELKI SYGNAŁOWEJ

## MONTOWANYCH  W    SAMOCHODZIE   TYPU – PICKUP

- DOTYCZY TYLKO JEDNOSTEK LASÓW PAŃSTWOWYCH

Uprzejmie informujemy, że został rozstrzygnięty przetarg na moduły gaśnicze oraz na wykonanie skrzyni ładunkowej i belki sygnałowej montowanych na samochodach terenowych typu Pickup.

Jednocześnie informujemy, że kupując w Zakładzie Usługowo Produkcyjnym LP w Łodzi jako jednostce Lasów Państwowych jesteście Państwo zwolnieni z procedury przetargu zgodnie z pismem Dyrektora DGL) zn. spr. OZ-023-2/04 z dnia  07.04.2004r.

Cena zabudowanego modułu gaśniczego wraz z montażem  i  belką sygnałową wynosi

24.900 PLN ( netto ) + 23 % Vat-u = 30.627 PLN ( brutto )

Montaż modułów oraz zabudowy  w Firmie:

AluSteel Power Sp. z o.o. Sp.k. 05-480 Karczew, Brzezinka 8 tel. 601-141-705; 506-049-977

Koszty związane z dojazdem do miejsca montażu oraz pobytem pokrywa zamawiający.

Realizacja  zamówienia: ok. 4 tygodnie od daty zamówienia.

Wyposażenie modułu:

- Moduł gaśniczy model AWP 50/40E-400 z pompą membranową, samozasysającą, wydajność 50 l/min. o ciśnieniu 40 bar, z silnikiem spalinowym 4-suwowym, chłodzony powietrzem marki z możliwością uruchamiania elektrycznego oraz ręcznie, silnik o mocy 6,6 KM i pojemności skokowej silnika 270ccm, zbiornik paliwa o pojemności 5,3l zapewniający pracę agregatu przez 2 godziny.

- Zbiornik  na wodę  o pojemności 400 litrów wykonany z materiału odpornego na korozję -laminat, wyposażony we wskaźnik poziomu wody i urządzenie przelewowe, oraz wyposażony w przegrodę zapewniającą  stateczność płynu w czasie poruszania się pojazdu.

- Wąż ssawny o długości 7 m umożliwiający pobór wody z bezciśnieniowych punktów czerpania wody

- Wąż tłoczny o średnicy wewnętrznej 16 mm, o długości 55 m na zwijadle wykonanym z materiałów odpornych na korozję. Zwijadło z przekładnią kątową i prowadnicą węża umożliwiającą swobodne nawijanie i układanie węża na bębnie przez jedna osobę. Do węża podłączona prądownica wodno pianowa  z płynną regulacją na prąd zwarty i rozproszony z możliwością podawania piany ciężkiej bez konieczności wymiany dyszy wylotowej

- Dozownik środka pianotwórczego o nastawie umożliwiającej uzyskanie stężenia roztworu 0-6%, zbiornik na środek pianotwórczy o poj. 20 l.

- Pilarka spalinowa łańcuchowa do drewna marki STIHL MS 271 o mocy 3,5 KM z prowadnicą  37cm zamontowana do modułu gaśniczego lub z możliwością zamontowania do skrzyni ładunkowej samochodu

- Moduł gaśniczy przystosowany do zamontowania na skrzyni ładunkowej samochodu typu

pick-up w sposób zapewniający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów oraz w sposób umożliwiający łatwy dostęp do elementów sterujących

- Zabudowa skrzyni ładunkowej wykonana w formie sztywnej konstrukcji szkieletowej, wykonanej z aluminium, pokryta blachą aluminiową malowaną w kolorze nadwozia z uchylnymi  klapami z tyłu i po obu stronach pojazdu typu pick-up wyposażona w  oświetlenie umożliwiające obsługę modułu w nocy

- Konstrukcja umożliwiająca montaż i demontaż agregatu gaśniczego.

- Belka sygnałowa z napisem „STRAŻ LEŚNA” z generatorem  sygnałów (światła pulsujące w  kolorze  pomarańczowym,  sygnał dźwiękowy modulowany, głośnik, mikrofon) wraz z montażem na dachu samochodu (opcja – na dachu zabudowy ).

- Gwarancja na moduł gaśniczy i zabudowę - 31 miesiący

Autoryzowany serwis na terenie kraju:

AluSteel Power Sp.z o.o. Sp.k. 05-480 Karczew, Brzezinka 8 tel. 506 049 977 INFO@ALUSTEEL.PL

Miejsce montażu modułu na terenie RP:

AluSteel Power Sp.z o.o. Sp.k. 05-480 Karczew, Brzezinka 8 tel. 506 049 977 INFO@ALUSTEEL.PL

Zamówienia prosimy składać na nasz adres: Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych 91-073 Łódź ul. Legionów 113 Tel./ fax (042) 6322362;

e-mail: zup_handel@lodz.lasy.gov.pl

Ilość modułów jest ograniczona. Decyduje kolejność zamówień.

# Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Z poważaniem

inż. Tadeusz Lisiecki

Dyrektor

Zakładu Usługowo Produkcyjnego

Lasów Państwowych w Łodzi

Kontakt bezpośredni:

Tel./fax (42) 632 23 62

e-mail: jolanta.lisiecka@lodz.lasy gov.pl